UNIVERSITEIT GENT

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

ACADEMIEJAAR 2009-2010

Tussentijdsrapportering 2009:

DE IMPACT VAN PRODUCTIEONDERBREKING OP KITTING, EEN ANALYTISCHE STUDIE

Eline De Cuypere

Onder leiding van

Promotor Prof. Dr. Ir. Fiems

Inhoudstabel

- Inleiding

- Toevalsproces

  - Stochastisch proces

  - Markov-vernieuwingsproces

- Soorten leveringssystemen

- Kittingproces

4.1. Kit

4.2. Kitting

4.2.1. Definitie

4.2.2. Toepassing

4.2.3. Belangrijkste voordelen en nadelen

- Productieonderbreking

- Wachtlijnanalyse

6.1. Elementaire elementen van een algemeen wachtlijnsysteem

6.2. De te bepalen prestatiematen

6.3. Basismodel

6.3.1. Basisveronderstellingen

- Tussentijdsrapportering

7.1. Afbakening van het onderwerp

7.2. Concrete probleemstelling

7.3. Lijst van gelezen en nog te lezen litteratuur

7.4. Opzet met betrekking tot de onderzoeksmethodologie

7.5. Het uittekenen van een tijdspad

Voorwoord

Net als alle nieuwe masterstudenten, bekeek ik de lijst met de thesisonderwerpen. Mijn voorkeur ging hierbij uit naar de onderwerpen die in het vakdomein Telecommunicatie en Informatieverwerking thuishoorden. Concreet leek de studie van wachtlijnmodellen mij het interessantste en het onderwerp “Analytische studie van een kittingproces” had ik het liefst bestudeerd. Dit om verschillende redenen die ik nu met plezier zal toelichten.

Ten eerste vind ik het op zich een zeer interessant onderwerp. Het is heel boeiend om een inzicht te krijgen in de toegepaste wachtlijntheorie van een proces om het zo beter te kunnen controleren of zelfs te kunnen verbeteren. Mijn interesse wordt nog meer gewekt door de aanwezigheid van buffers die de onzekerheid in de productietijd moeten opvangen. Het lijkt me uitdagend om te bestuderen hoe de buffers worden georganiseerd die de verschillende componenten opslaan en hoe die de componenten later tot één geheel samenstellen. Door de grote vraag naar het onderwerp, is de studie van een Kittingproces opgesplitst in twee. Mijn onderwerp is nu specifieker geworden en gaat over de impact van een onderbreking in de productie op kitting. Het heeft voor mij het thesisonderwerp nog aantrekkelijker gemaakt.

Ten tweede denk ik dat dit onderwerp mij een dieper inzicht gaat geven in praktische toepassingen. Dit spreekt me sterk aan vermits ik mezelf later in een productieomgeving zie werken (ik denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven als Volvo Trucks en Ford Genk). Ik had mijn opleiding daarom graag verder uitgediept in dit onderzoeksdomein. Dit eindwerk zal mij daarbij helpen.

- Inleiding

Het onderzoek zal in hoofdzaak uit een wachtlijnanalyse bestaan. Hiervoor zullen we een analytisch model voor een kittingproces met buffers opstellen rekening houdend met een mogelijke onderbreking in de productie. Het kittingproces zal geanalyseerd worden als een systeem dat  zich in een stochastische omgeving bevindt. In het model zullen we ons beperken tot de analyse van twee componenten die maar op één wijze kunnen geassembleerd worden. De bufferruimte, die voorzien wordt om de verschillende basiscomponenten tijdelijk op te slaan, zal een beperkte capaciteit hebben.

In dit werkstuk, leggen we eerst begrippen uit die van belang zijn voor onze kittinganalyse. Daarna beschrijven we een basismodel met de beperkingen en veronderstellingen die daaraan verbonden zijn. In een derde deel bepalen we uiteindelijk ons model en maken we een vergelijking met een model dat een interruptievariabele in rekening brengt. Het zal ons toelaten de gevolgen van een productieonderbreking te kwantificeren. Ons doel is de impact van een productieonderbreking op een kittingproces na te gaan door de prestatie van ons analytisch model te bestuderen. Een voorbeeld van een te bestuderen prestatiemaat is de fractie van de tijd dat een buffer vol is. Eventueel kunnen dan oplossingen aangeboden worden om het model dat met interrupties te maken heeft, te verbeteren.

- Toevalsproces

2. 1. Stochastisch proces

De meeste auteurs behandelen een kittingproces als een wachtlijnsysteem dat zich in een stochastische omgeving bevindt. “Een “stochastisch proces” of een “toevalsproces” is een proces waarvan de toestand zich ontwikkelt in de tijd, mede bepaald door toevallige gebeurtenissen. De stochastische variabelen zijn statistisch onderling onafhankelijk van elkaar” (Schoute, 1995). Volgens Wikipedia, is een stochastisch proces een verschijnsel dat zich in de tijd of in de ruimte afspeelt, met als uitkomst stochastische variabelen, dus grootheden die van het toeval afhangen.  De uitkomsten worden de toestanden van het proces genoemd. Wiskundig gezien, is een “stochastisch proces de collectie { Xt | t є T } waar T een willekeurige verzameling is. Meestal modelleert de indexverzameling T de tijd. Als we de tijd ervaren als een continue grootheid, dan kan T bijvoorbeeld de verzameling van de reële getallen zijn.”

  - Markov-vernieuwingsproces

Het Markovproces is een bijzondere vorm van een stochastisch proces. Wegens zijn prominente rol in de wachtlijntheorie is het voor ons van belang dit begrip te bestuderen. De belangrijkste Markov-eigenschap impliceert dat de “voorwaardelijke verwachting van de toekomst ten opzichte van het heden, gelijk is aan de voorwaardelijke verwachting van de toekomst ten opzichte van het heden en zijn hele voorgeschiedenis”. Dit betekent dat de toekomstkansen ingeschat kunnen worden door enkel de huidige toestand te meten, de kennis van het verleden is irrelevant. (Schoute, 1995).

In zijn boek “Prestatie-analyse van Telecommunicatiesystemen” geeft Mr. Schoute een eenvoudige wiskundige definitie van een Markovproces. “Een stochastisch proces Xt  heeft de Markov-eigenschap indien het verloop van het proces Π > t volledig bepaald wordt door Xt. Dat wil zeggen dat geen extra informatie over Xt verkregen wordt door naast Xt ook nog Xs te kennen wanneer s < t”. Een meer uitgebreide definitie zou zijn: “Een stochastisch proces  Xt heeft de Markov-eigenschap als voor alle n, t1 < t2 < … < tn en c1,c2,…, cn geldt:

P(Xtn = cn | Xt1 = c1, Xt2 = c2, …, Xtn-1 = cn-1) = P(Xtn = cn | Xtn-1 = cn-1)

De Markov-eigenschap bewijst dat “de voorwaardelijke kans om het systeem op een tijdstip tn aan te treffen in de toestand cn, gegeven de toestanden waarin het systeem zich op een willekeurig aantal voorgaande tijdstippen bevond, (…) alleen afhankelijk is van de toestand cn-1 op het laatst gegeven tijdstip”.

Naast het Markovproces is er nog een belangrijke soort van toevalsprocessen: het hernieuwingsproces. Weze πn (n ≥ 1) het tijdstip waarop het fenomeen zich voor de n-de keer voordoet, gerekend vanaf een zeker begin tijdstip π0 = 0. De naam “hernieuwingsproces” is afkomstig van het feit dat indien de tijdsoorsprong verschoven wordt naar het punt πn (n ≥ 1), het bekomen proces statistisch ononderscheidbaar is van het oorspronkelijke proces (Bruneel, 2008).

In de wachtlijntheorie worden hernieuwingsprocessen gebruikt om aankomststromen van klanten bij een wachtlijnsysteem te modelleren. Een hernieuwingsproces X(t) waarbij de interarrivaltijden (tussenaankomsttijden) exponentieel verdeeld zijn met parameter λ wordt met een Poissonproces met parameter λ gemodelleerd. De parameter λ is een positief reëel getal, gelijk aan het verwachte aantal voorvallen in een tijdsinterval met lengte 1. Een vernieuwingsproces kan dus beschouwd worden als een generalisatie van een Poisson proces.

Een Poisson proces kan ook beschouwd worden als een continue-tijd Markov proces waarbij de stochastische variabelen hier “onafhankelijk gelijkaardig verdeeld” zijn (Engels: independent identically distributed, i.i.d.). Dit betekent dat alle variabelen dezelfde distributie hebben en onafhankelijk van elkaar. Daarom wordt er in de literatuur vaak gerefereerd naar een “Markov Renewal Process” (Markov-vernieuwingsproces).

- Soorten leveringssysteem

Volgens Johansson (1991), zijn er diverse mogelijkheden om de componenten over te brengen naar de assemblageserver. De componenten kunnen geleverd worden op een continue, op een batch of op een kitting manier. De drie methodes zijn volgens twee kenmerken gecategoriseerd. Het eerste kenmerk betreft de componenten: worden er zoveel mogelijk klaar gemaakt voor assemblage of wordt er een selectie gemaakt van welke componenten voorbereid worden. Het tweede kenmerk gaat over de sortering van de componenten: per soort of per assemblagestuk. Deze drie productiemethodes kunnen tegelijkertijd in systeem bestaan en elkaar complementeren.

Een continue productie is een proces waarbij er nooit gestopt wordt met produceren. Deze processen produceren dikwijls enkel één soort product in grote volumes. Johansson (1991) beschrijft een continu leveringssysteem als een proces waarbij het vereiste aantal componenten op een continue manier aan de assemblagemachine worden geleverd. Alle componenten die nodig zijn voor de assemblage zijn op de werkplaats tegelijkertijd beschikbaar.

In een batch productie worden gelijkaardige producten in serie gemaakt (Frederix, 2008). Nadat het aantal van een bepaald soort product voldoende is, wordt op dezelfde machines met een andere serie begonnen. Johansson (1991) beschrijft het batch leveringssysteem als een systeem waarbij materiaal verzameld wordt voor een specifiek aantal assemblagestukken. Elke batch bestaat uit een aantal gelijke basiscomponenten dat voor een bepaald aantal eindproducten bestemd is. Het eerste verschil met de continue productie is dat er minder componenten moeten opgeslagen worden op de werkplaats, want de resterende componenten keren terug in de voorraad. Ten tweede zijn de verschillende stukken nodig voor de assemblage, niet tegelijkertijd in een batch proces aanwezig, wat wel het geval is bij het continue leveringssysteem.

Aangezien bedrijven meer en meer hun aanbod diversifiëren, wordt de behoefte aan gevarieerde componenten alsmaar groter. Johansson & Johansson (2006) verklaren dat, door de overvloed aan productvariëteit gedurende de laatste decennia, de continue productie onmogelijk is geworden wegens te hoge kapitaalkosten. De verhoging van het aantal verschillende stukken brengt de nood aan voorraadplaats met zich mee. Een grotere voorraadruimte is daarvoor niet de oplossing want het veroorzaakt gevolgen zoals een langere operator walking time (Nederlands: “staptijd”) en de search time (Nederlands: “zoektijd”) in de assemblage lijn.

Door de componenten te verzamelen in kits kan het zoeken naar componenten en de voorraadgrootte gereduceerd worden. Daardoor bestaat er een derde soort leveringssysteem, het kittingproces, verder uiteengezet in het volgende deel.

Er bestaat een vierde soort systeem dat de combinatie weergeeft tussen een kitting- en een batchproces. Kort samengevat gaat het als volgt: wanneer de containers van de componenten naar de assemblage kitlocatie gebracht worden, worden meerdere gelijkaardige kits geassembleerd door stukken van de verschillende containers te selecteren en ze in de kit container te plaatsen. Wanneer er voldoende componenten genomen zijn uit de container worden ze teruggebracht naar de voorraad. Dit betekent dat, in plaats van een eenmalige kit te vervaardigen, we meerdere gelijkaardige kits tegelijkertijd maken. Het aantal gelijkaardige kits dat tegelijkertijd geassembleerd is, wordt beschreven door Bozer en McGinnis (1992) als een “kit batchgrootte” (Engels: “kit batch size”). Volgens Carlsson & Hensvold (2008), is het kitten in batch  enkel logisch als er geen of weinig gevarieerde componenten zijn. Componenten die tussen kits kunnen variëren kunnen niet geselecteerd worden in de batch, behalve als meer dan één kit dezelfde variatie in zijn componenten bevat.

- Kittingproces

Vooraleer een analyse te maken van wat kitting inhoudt volgen hier enkele belangrijke proces gerelateerde definities. Een component is gedefinieerd als een gefabriceerd of gekocht stuk dat niet verdeelbaar is in verschillende componenten. Een assemblagestuk is gedefinieerd als de aggregatie van twee of meerdere componenten en of andere assemblagestukken door een assemblageproces. Een eindproduct is gedefinieerd als het resultaat van een serie van assemblageoperaties, waarbij er geen verdere bewerking meer nodig is, Bozer en McGinnis (1992).

4.1. Kit

Per definitie is een kit een set van meerdere componenten die moeten geassembleerd worden (TheFreeDictionary, YourDictionary, 2009 & Dictionary.com, 2009). Bozer and McGinnis (1992) hebben deze definitie vervolledigd door te bepalen dat een kit een specifieke collectie van componenten en/of assemblagestukken is die samen een of meer assemblage operaties ondersteunen voor een gegeven eindproduct. Het vereiste aantal van elke componentensoort wordt bepaald door de kitstructuur. Volgens Bozer en McGinnis (1992) omvat de kit niet altijd al de componenten die nodig zijn om tot een eindproduct te komen, bijvoorbeeld bij een te hoge productcomplexiteit of een te groot product.

Volgens Brynzér (1995) is het ontwerpen van een geschikte kit container de sleutelfactor voor een doelmatig kittingproces. De kitcontainers moeten functioneel ontworpen zijn zowel voor het selectieproces van de componenten als voor het assemblageproces. Dit is belangrijk opdat de arbeider gemakkelijker zou weten welke componenten er nodig zijn en snel missende stukken kan detecteren. Kit containers moeten vervangen worden wanneer de nodige componenten wijzigen. Kitting is dus niet geschikt voor assemblagelijnen met een te groot aantal variërende componenten.

Kits kunnen op verschillenende manieren gecatalogeerd worden. Bozer en McGinnis (1992) delen de kits enerzijds in volgens hoe ze aan de klant geleverd wordt en anderzijds volgens hoe ze geassembleerd worden.

Kits kunnen op twee manieren aan de klant geleverd worden:

- “kit-to-customer” (Nederlands: “kit rechtsreeks gaande naar de klant”) betekent dat het eindproduct als een kit geleverd wordt aan de klant en

- “kit-to-manufacturing” (Nederlands: “kit gaande naar de fabriek”) brengt de basisstukken samen in een container met het doel een of meerdere assemblage operaties uit te voeren.

Onze studie hier zal enkele te maken hebben met de tweede soort kitting operatie, ook bekend als een “kit-to-assembly” operatie (Nederlands: “kit om te assembleren”).

De kits kunnen ook gecategoriseerd worden volgens assemblagemethode. Hierbij zijn er twee grote categorieën te onderscheiden: de “stationaire kit” (Engels: “stationary kit”) en de “bewegende kit” (Engels: “travelling kit”) (Limère, 2007). Een stationaire kit is een kit die naar de werkpost gebracht wordt en daar blijft tot er geassembleerd wordt. Het te assembleren product beweegt van een werkplaats naar de andere onafhankelijk van de stationaire kit. Voor de tweede soort gaan de bewegende kit en het te assembleren product samen langs verschillende werkposten. Er zijn twee soorten bewegende kits. De ene bevindt zich met het te assembleren product in een zelfde container en gaat langs de verschillende werkposten, de andere volgt het product parallel in een andere container. Bij dit laatste gaan ze beide samen van het ene werkstation naar het andere (Engels: “travel”). In onze wachtlijnanalyse zullen we van een bewegende kit uitgaan waarbij  twee componenten samen wachten in een container om daarna geassembleerd te worden.

Brynzér (1995) heeft dan ook twee mogelijke zone picking-methodes om een kit samen te stellen beschreven (Nederlands: “selectiezone”). In de progressieve zone, (Engels: “progressive zoning”) wordt er gewerkt van een werkpost naar een ander. Als men langs alle zones geweest is, zodat alle componenten vervaardigd zijn, dan is de kit klaar. In een gesynchroniseerde zone (Engels: “synchronised zoning”), worden de verschillende bewerkingen in de verschillende werkposten tegelijkertijd gedaan. Daarna worden alle herwerkte componenten (van elke zone) samengebracht in een kit. In ons onderzoek zal het gaan om een progressieve zone.

Na deze grondige uitleg over het begrip kit gaan we nu over naar het proces zelf: het kittingproces. Meerdere auteurs  (Bozer & McGinnis, 1992; Ding & Balakrishnan, 1990) benadrukken dat er eigenlijk weinig onderzoek verricht is over dit systeem. De kittingmethode wordt nochtans vaak toegepast in de industriële wereld en heeft veel voordelen.

4.2. Kitting

4.2.1. Definitie

Het in de fabriek gereedmaken van een bepaald aantal verschillende componenten en daarna dit samen brengen in een specifieke container, is bekend als kitting (Carlsson & Hensvold, 2008). Volgens de Online Business Dictionary, is Kitting een proces waarbij individuele maar gerelateerde componenten verzameld, verpakt en geassembleerd worden tot een eenheid. Een klant kan bijvoorbeeld online een PC bestellen en daarbij kiezen uit verschillende soorten geheugen, drives en randapparatuur. De leverancier ontwerpt dan een kit welke wordt geassembleerd en verscheept als een eenheid. Volgens Johansson (1991), betekent kitting de assemblage van een kit tot een eindproduct. De stukken zijn geordend en gesorteerd volgens de behoefte vereist voor de assemblage. Dit verschilt van de batch productie waarbij componenten gesorteerd zijn volgens de componentensoort (Carlsson & Hensvold, 2008). Kitting kan dus beschreven worden als het leveren van een bepaalde hoeveelheid componenten en assemblagestukken aan de werkvloer die dan geplaatst zijn in specifieke containers om daarna samengesteld te worden tot een assemblagestuk of eindproduct (Limère, 2007).

4.2.2. Toepassing

Studies hebben aangetoond dat kitting zeer voordelig is bij sterke gevarieerde parallelle assemblagelijnen (Carlsson & Hensvold, 2008; Johansson & Johansson (1990)). Volgens Ding & Balakrishnan (1990) is een kittingproces  het meest adequaat bij elektronische industrieën. Deze industrieën hebben meestal te maken met meerdere kleine stukken en meerdere gevarieerde parallelle assemblagelijnen. Een JIT-systeem (Just In Time), van grotere stukken, kan ook voordelen halen uit een kittingproces. Volgens Schwind (1992), zijn waardevolle componenten ook geschikt voor het kitten. Deze componenten kunnen na een grondige kwaliteitscontrole individueel aan de container toegevoegd worden. Volgens deze studies kan men besluiten dat de voordelen van het toepassen van een kitting proces sterk afhankelijk zijn van de behoeftes van de specifieke industrieën (Carlsson & Hensvold, 2008).

Volgens een ander onderzoek bepaalt de lay-out (“work organisation”) en de locatie voor het kitten op de werkvloer (“geographical location”) de keuze voor het al dan niet uitvoeren van een kittingproces (Brynzer & Johansson, 1995). Een kitting operatie kan in een centrale ophaalvoorraad (“central picking store”) gelokaliseerd zijn of men kan gedecentraliseerde zones creëren dicht bij de assemblage werkstation. Bij een “central picking store” kan men genieten van schaaleconomieën omdat meerdere kits vervaardigd worden in dezelfde zone. Er kunnen wel communicatiegebreken ontstaan door de locatie van de kittingruimte. Omgekeerd zijn de voordelen van een gedecentraliseerd systeem dan vooral de communicatie. Er is wel meer ruimte nodig en het is ook meer arbeidsintensief dan de centrale ophaalvoorraad door de moeilijkheid om een evenwicht te brengen in de verschillende zones die dit vergt om kits te vervaardigen.

4.2.3.Belangrijkste voordelen en nadelen

De meest benoemde voordelen ten opzichte van de andere processen zijn dat kitting de opportuniteit biedt de “searching time” naar componenten en de “operator walking time” te verminderen (Johansson & Johansson, 1990).  Enkel de kitcontainer moet de ene keer gebracht worden naar de assemblageserver in plaats van elke individuele component apart naar de server te brengen (Bozer & Mc Ginnis, 1992; Ding & Balakrishnan 1990; Medbo 2003). De tussenvoorraad (“lineside storage”) en de voorraadwaarde in de productielijn van de componenten (“lineside inventory value”) zullen ook gereduceerd worden.

Volgens het bedrijf New Breed verhoogt kitting de industriele efficientie door het leveren van componenten op een zodanige manier dat de “search time” naar stukken en de uitpakkingstijd/soorteertijd geminimaliseerd worden. Het leidt ook tot een reductie van de arbeidskosten. De taken selecteren, sorteren en samenbrengen in een container vragen geen gekwalificeerde arbeiders. Een derde voordeel is dat kitting de “fabricage en assemblageruimte” reduceert (“manufacturing or assembly space”). Het biedt meer ruimte voor de productie (“manufacturing plant”). En ten laatste, het sorteren van componenten laat een betere controle en visibiliteit toe, wat belangrijk is voor bijvoorbeeld bederfelijke en/of dure componenten. Een betere productkwaliteit is ook mogelijk door vroeger te controleren of er geen verkeerde stukken zijn en of er geen stukken ontbreken (Bozer & McGinnis, 1992; Schwind 1992).

Er zijn dan ook twee grote voordelen om het kitting proces aan de samenstellers toe te wijzen. Ten eerste, het selecteren van componenten is meer accuraat wanneer de operator verantwoordelijk is voor de hele taak (Brynzér & Johansson, 1995). Ten tweede zullen integratie en job uitbreiding/-verrijking in dit geval de ongebalanceerde werklast reduceren, een betere job inhoud ontwerpen en een betere werkkwaliteit ontwikkelen (Dierdonck, Vereecke, & Chalmet, 2007). Het artikel “Toyotas New Material Handling System” toont aan dat de assemblageoperateurs in dit bedrijf heden ten dage bijna 100% van hun tijd kunnen besteden aan het klaarmaken van de componenten voor assemblage nu ze geen tijd meer moeten besteden aan de niet waardevolle taken zoals het halen van de componenten uit de rekken. Dit systeem elimineert de taken grijpen, oprekken en zoeken naar componenten (Toyota, 2006).

De nadelen, zoals veel ontbrekende of verkeerde stukken in de voorbereide kit, kunnen leiden tot een zware daling van de productkwaliteit in plaats van een verhoging ervan. Het grootste nadeel is dat het voorbereiden van de kits tijd en inspanning vraagt. Dit leidt meestal tot weinig of slechts indirect toegevoegde waarde aan het product. De kits die op voorhand klaargemaakt zijn, zullen bufferruimtes nodig hebben. Het vraagt dan ook een bijkomende planning om de verschillende stukken toe te wijzen aan hun bijhorende kits (Carlsson & Hensvold, 2008).

- Productieonderbreking

Productieonderbreking betekent dat de productie voor een zekere tijdspanne wordt gestopt. Dit kan veroorzaakt worden door verwachte of onverwachte gebeurtenissen. Volgens McKinnon (2000) is een ongeval een typische onverwachte gebeurtenis welke een productieonderbreking kan veroorzaken. Het kan resulteren tot het kwetsen van mensen, het beschadigen van eigendom of de interruptie van de business. Het kan ook tijdverlies, slechtere kwaliteit of verlies van een aantal producten door bijvoorbeeld beschadiging veroorzaken.

In onze modelanalyse zal de productieonderbreking als een tijdvariabele beschouwd worden. Op de Online internet site van OEE Industry Standard worden drie groepen van onderbrekingen gedefinieerd.

Een eerste groep, is de storingstijd, dit is een onverwacht tijdverlies dat meestal zware gevolgen heeft op de productie-efficiëntie. De storingstijd is de tijd waarbij een machine niet opbrengt omdat ze technische problemen heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een panne. Wanneer de machine niet in staat is het product te maken omdat de componenten niet klaarstaan voor assemblage, dan wordt dit ook beschouwd als storingstijd.

Een tweede groep van onderbrekingstijden zijn de wachttijden. Deze worden beschouwd als de belangrijkste reden voor productie interruptie. Men kan ze in een negental oorzaken uitsplitsen:

- de set-up tijd (ook omstel tijd genoemd): dit is de tijd tussen de laatst gemaakte eerste component en de eerst gemaakte tweede component door een zelfde machine. Wanneer een product op een andere manier moet verwerkt worden, dan moet de machine omgebouwd worden voor de nieuwe bewerking. Dit veroorzaakt wachttijden in de productie. Het kan ook gaan om een ander product dat dezelfde bewerking nodig heeft. De machine moet dan aangepast worden om in staat te zijn het nieuwe product te kunnen verwerken.

- de opstart tijd: Soms moeten de componenten bijvoorbeeld afgekoeld en/of uitgespoeld worden en kunnen ze niet meteen verwerkt worden. Dit veroorzaakt ook stilstand in de productie.

- Geen operator bij de machine: de machine is beschikbaar maar door een inefficiënte organisatie wordt het niet bediend vanwege een pauze, vergadering of training van de operator.

- Kwaliteitsproblemen: de productie wordt gestopt omdat het product niet voldoet aan kwaliteitseisen.

- Vervangen hulpmiddelen: De machine wordt gestopt om hulpmiddelen zoals zaagbladen, koelvloeistoffen, etc. te vervangen of bij te vullen.

- Bijvullen materiaal: Er wordt gestopt met produceren om materialen zoals etiketten, dozen en grondstoffen bij te vullen.

- Autonoom onderhoud en schoonmaak: Machines moeten meestal stilstaan om schoongemaakt te worden, wat de productie doet vertragen. Shift onderhoud wordt meestal op een herhaald vast tijdstip gepland (bvb. om de 2 maanden)

- Preventief onderhoud: Onderhoud van machines op een vast tijdstip gedurende een geplande tijd.

Een derde minder bekende groep zijn de lijnremmer tijden. Toegepast op kittingproces, betekent dit dat een bepaalde assemblageserver kan stilstaan omdat de buffer van een bepaalde component vol is. Dit leidt meestal tot een stop in het voorafgaande proces waarmee het een technische en/of fysieke band heeft. Dergelijke analyses kunnen gebruikt worden om ongebalanceerde situaties tussen machines zichtbaar te maken.

- Wachtlijnanalyse

Een kittingproces wordt in de wachtlijntheorie beschouwd als een wachtlijnsysteem, waarbij de componenten hun beurt moeten afwachten om geassembleerd te worden tot een assemblagestuk. Vooraleer een model kan opgesteld worden moet men de elementaire structuur van een wachtlijnsysteem begrijpen.

6.1. Elementaire elementen van een algemeen wachtlijnsysteem

Het meeste elementaire element in de wachtlijntheorie is de klant. De populatie (of klanten) van een wachtlijnsysteem zijn alle componenten die in een container wachten om achteraf geassembleerd te worden

De wachtlijndiscipline is ook een belangrijk aspect voor de modelbepaling. Het beschrijft de volgorde waarin en de manier waarop klanten uit de wachtlijn in de service-eenheid worden binnengelaten. In een kittingproces zal de wachtlijndiscipline vaak geen invloed hebben op de prestatiematen van belang.  Indien de wachttijd in de buffer beperkt moet worden (bijvoorbeeld omdat de producten bederfbaar zijn) , zal bediend worden in aankomstvolgorde (first-come-first-served).

De twee volgende besproken elementen zijn de ingangsvariabelen van het model. De parameters aankomsttijden en servicetijden beschrijven samen de vraag van de klantenstroom naar de service-eenheid. Indien de structuur (wachtlijndiscipline) van het wachtlijnsysteem vastliggen, kunnen ze het volledige gedrag van een wachtlijnsysteem bepalen.

Het aankomstproces van een wachtlijnsysteem beschrijft de mate waarin klanten zich bij het systeem aanbieden (Bruneel, 2008, 38-40). In een kitting proces gaat het hier over het proces waarbij componenten aankomen in de bufferruimte om daarna geassembleerd te worden. Indien de aankomsttijden van de componenten worden geacht zich totaal willekeurig en onafhankelijk van elkaar voor te doen (i.i.d. supra), kan er vanuit worden gegaan dat de componenten (per definitie) aankomen volgens het Poissonproces. “Een Poissonproces heeft een parameter λ die het gemiddeld aantal aankomsten per tijdseenheid opgeeft. Deze grootheid wordt de “aankomstintensiteit” genoemd (Engels: “arrival rate”)”.

De “servicetijd” of “verwerkingstijd” van een klant is de tijdsduur welke de service-eenheid van het wachtlijnsysteem nodig heeft om deze klant volledig te bedienen. In de kittinganalyse is het gelijk aan de tijdsduur die nodig is om de componenten te verwerken tot een assemblagestuk. Servicetijden worden meestal beschouwd als exponentieel verdeeld, wat we ook in ons model zullen veronderstellen. Het is zowat de belangrijkste continue distributie in de wachtlijntheorie omdat het de zogenaamde geheugenloze eigenschap bezit. De parameter µ is de verwerkingsintensiteit (“service rate”), dit is het gemiddeld aantal klanten dat door een server per tijdseenheid bediend kan worden.

6.2. De te bepalen prestatiematen

We definiëren nu de uitgangsvariabelen (prestatiematen of ook performantiematen genoemd) die we later zullen bepalen. Ze kenmerken het gedrag van ons wachtlijnsysteem.

- Gemiddelde bufferbezetting (capaciteitsbezetting van een buffer)

- Fractie van de tijd dat een assemblageserver werkt

- Fractie van de tijd dat buffer vol is

- ...

Vooraleer de gemiddelde bufferbezetting of capaciteitsbezetting van een buffer wiskundig te kunnen bepalen is het van belang te verstaan wat er bedoeld wordt met “capaciteit van een buffer”. De capaciteit van een wachtlijnsysteem (bufferruimte of ook opslagcapaciteit genoemd) is een geheel getal dat aangeeft hoeveel klanten er maximaal (tezelfdertijd) kunnen worden opgevangen in het wachtlijnsysteem. Men kan een oneindige of een eindige capaciteit veronderstellen. In het model veronderstellen we dat de bufferruimte een eindige capaciteit heeft. Even terzijde, Harrison toonde in 1973 aan dat een restrictie opleggen aan de grootte van de buffers (in een kittingproces) een voldoende voorwaarde is om de stabiliteit van de operaties te verzekeren. Bij deze veronderstelling zijn de kansen op de lange termijn om bepaalde voorraadposities waar te nemen gelijk, en onafhankelijk van de actuele voorraadpositie.

De gemiddelde bufferbezetting kan bepaald worden door de bezettingsgraad van de buffer te bepalen (“utilization factor” of “loading factor”). De parameter ρ geeft de verhouding weer van de hoeveelheid werk die gemiddeld per tijdseenheid in het systeem binnenkomt, tot de hoeveelheid werk welke het systeem gemiddeld per tijdseenheid zou uitvoeren wanneer het voortdurend voorzien zou worden van nieuwe klanten.

De twee volgende begrippen, “fractie van de tijd dat de assemblage server werkt” en “fractie van de tijd dat een buffer vol is” zijn vanzelfsprekend. Hoe ze wiskundig in het model bepaald zullen worden, zullen we later bespreken.

6.3. Basismodel

W.J. Hopp en J.T. Simon hebben een assemblagesysteem ontwikkeld dat vaak gebruikt wordt om de prestatie van een algemene assemblagelijn te analyseren. Het blijkt een interessant basismodel te zijn voor onze analyse. In hun artikel “Bounds and Heuristics for assembly-like queues” hebben ze een model met exponentiële verdeelde verwerkingstijden en Poisson verdeelde interarrivaltijden opgesteld. Ze hebben uit hun model grenzen kunnen afleiden voor de opnamecapaciteit van de buffers. Het model van Hopp en Simon is vooral gebaseerd op het model van Lipper en Sengupta (1986). De benaderde methode van Hopp & Simon (1989) is gemakkelijker te implementeren en de bepaling van een optimale opnamecapaciteit is nauwkeuriger. Het is wel beperkt tot processen met twee basisonderdelen waar de methode van Lipper en Sengupta toepasbaar is op meer algemene systemen. We zullen ons in onze analyse voor de eenvoud beperken tot twee componenten.

Pradip Som, W.E. Wilhelm en R.L. Disney gebruiken in hun werk een model dat gebaseerd is op het model van Hopp en Simon maar is meer specifiek gericht op een kittingproces. Hun model is ook een basismodel dat een assemblage wachtlijnsysteem veronderstelt. De invoermachines die de componenten voorbereiden op assemblage zijn P1 en P2, en de assemblage machine is P3. I1 en I2 zijn de eindige buffers voor de componenten die als soorten containers kunnen te beschouwd worden. I0 is de buffer voor de kits en I3 de buffer voor het eindproduct.

De buffers I1 en I2 worden respectievelijk gevuld met de bijhorende basiscomponenten vanuit hun “oneindig aanbod”. Indien er voldoende componenten van beide soorten beschikbaar zijn om een kit te maken, dan worden de componenten vanuit I1 en I2 in de buffer I0 geplaatst/gesorteerd. Als een kit nog niet kan gemaakt worden, zal het beschikbare stuk in zijn respectievelijke buffer wachten, totdat de andere component beschikbaar is. Als de buffer I0 leeg is en het werkstation P3 is vrij, dan wordt de kit meteen verwerkt tot een assemblagestuk. Indien het niet het geval is, dan wordt de kit bewaard in de buffer I0.

Wanneer de werkpost P3 een assemblage vervolledigd heeft dan wordt het eindproduct geleverd aan buffer I3. De eindproducten worden uit de buffer I3 gehaald en aan de vraag naar eindproducten wordt meteen voldaan als er stock aanwezig. Onvoldane vragen door een tekort aan eindproducten veroorzaken een negatieve waarde voor I3.

Het is dus onmogelijk om tegelijkertijd een positief voorraadniveau in de buffers I1 en I2 te hebben. De voorraadpositie M in een buffer is verbonden aan de voorraadpositie –M van de andere buffer. Gelijkheid in het voorraadniveau is enkel aanwezig als beide buffers leeg zijn.

6.3.1.Basisveronderstellingen

In dit model veronderstelt men dat:

- de servicetijd/procestijd van beide werkposten zijn i.i.d. (independent and identically distributed) en volgen de exponentiële distributie met de verwerkingsintensiteiten μ1 en μ2

- de bufferruimtes I1 en I2 zijn bovenbegrensd door respectievelijk K1 en K2, zodat men ze volgens Harrison toelaat om een steady state te bereiken. Er is geen restrictie op de capaciteit op de buffer I0.

- P1 en P2 bereiden enkel componenten voor respectievelijk I1 en I2 voor. Wanneer I1 (I2) zijn capaciteit bereikt heeft dan worden de bijkomende aankomsten niet in de analyse in rekening gebracht.

(In het volgende deel formuleren we het model en analyseren we het als een Markov hernieuwbaar proces.)

- Tussentijdse rapportering

  - Afbakening van het onderwerp en onderzoeksvraag

Dit eindwerk zal in hoofdzaak een wachtlijnanalyse van een kitting proces met buffers inhouden. Uit de gelezen literatuur zullen we een analytisch model opstellen waarin rekening gehouden wordt  met een mogelijke onderbreking in de productie. Het wachtlijnmodel wordt dan geëvalueerd aan de hand van prestatiematen.

De onderzoeksvraag is dan: heeft een tijdelijke interruptie in de productie een impact op de uitvoering van een kittingproces? Zo ja, wat zijn de kwantificeerbare gevolgen ervan? Eventueel zou de volgende onderzoeksvraag zijn of het al dan niet mogelijk is een verbeterd model te ontwikkelen dat de onderbrekingstijden zoveel mogelijk reduceert.

  - Concrete probleemstelling

In dit werkstuk beginnen we met het opstellen van een buffer-kittingmodel voor onze analyse. Hiervoor dienen we de gebruikte variabelen en gemaakte veronderstellingen en beperkingen in dit assemblage-wachtlijnmodellen duidelijk te bepalen.

Er moet dan ook nog een bijkomende variabele aan het model toegevoegd worden om mogelijke storing in de productie in rekening brengt. Om de impact van een onderbreking in een kittingproces te kwantificeren, zullen we dan een vergelijking maken tussen een model met en zonder deze variabele. Daarvoor zullen de prestatiematen van beiden modellen berekend worden met behulp van matrixanalytische technieken. Eventueel kunnen dan oplossingen aangeboden worden om het analytisch model dat met interrupties te verbeteren.

  - Lijst van gelezen en nog te lezen litteratuur

Gelezen litteratuur

Artikels

- Adan, I., & Resing, J. (2002). Queueing Theory.

- Bruneel, H. (2008). Wachtlijntheorie.

- Carlsson, O., & Hensvold, B. (2008). Kitting in a High Variation Assembly Line: a case study at Caterpillar BCP-E. Luleå University of Technology.

- Hopp, W. J., & Simon, J. T. (1989). Bounds and Heuristics for assembly-like queues. Queueing Systems , 4, 137-156.

- Limère, V. (2007). A decision model for kitting. Department of Industrial Management Ghent University.

- McKinnon, R. C. (2000). Cause, Effect and Control of Accidental Loss with Accident Investigation Kit. CRC.

- Nof, S. Y., Wilhelm, W. E., & Warmecke, H.-J. (1997). Industrial Assembly. Chapman & Hall.

- Ramachandran, S., & Delen, D. (2005). Performance analysis of a kitting process in stochastic assembly systems. Computers and Operations Research , 32, 449-463.

- Schoute, F. C. (1995). Prestatie-analyse van Telecommunicatiesystemen. Kluwer.

- Som, P., Wilhelm, W., & Disney, R. (2000). Kitting proces in a stochastic assembly system. Department of Industrial Engineering, Texas A&M University.

- Som, P., Wilhelm, W., & Disney, R. (1994). Kitting process in a stochastic assembly system. Queueing Systems , 17, 471-490.

Internetbronnen

- Howmet Casting Alcoa, 2009, Glossary: Kitting, URL: <http://www.alcoa.com/howmet/en/about/brochures/glossary/glossary.html>. (10/04/09).

- BusinessDictionnary.com, 2009, Kitting, URL: <http://www.businessdictionary.com/definition/kitting.html> .(10/04/09).

- Dictionary.com, 2009, Kit, URL: <http://dictionary.reference.com/dic?q=kit>.(11/04/09).

- New Breed Logistics, 2007, Kitting and sub-assembly services increase manufacturing efficiency, aid lean manufacturing lean manufacturing strategy, URL: < http://www.newbreed.com/> .(17/04/09).

- OEE Industry Standard, 2009, Definities van verschillende tijden , URL: <http://www.oeestandard.com/nl/nl_4_definition.html#41>. (19/04/09).

- TheFreeDictionary, 2009, Kit, URL: <http://www.thefreedictionary.com/Kit>.(11/04/09).

- Webster's New World College Dictionary, 2009, Kit, URL: <http://www.yourdictionary.com/kit>. (11/04/09).

- Wikipedia, The free Encyclopedie, 2008, Markovproces, URL: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Markovproces>. (15/04/09).

- Wikipedia, The free Encyclopedie, 2008, Markov process, URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Markov_process>. (16/04/09).

- Wikipedia, The free Encyclopedie, 2009, Poisson Proces, URL: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Poissonverdeling>.(16/04/09).

- Wikipedia, The free Encyclopedie, 2009, Productieproces, URL: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Productieproces>. (11/04/09).

- Wikipedia, the free Encyclopedie, 2009, Stochastisch proces, URL:  <http://nl.wikipedia.org/wiki/Stochastisch_proces>. (10/04/09).

- Wikipedia, the free Encyclopedie, 2009, Renewal theory, URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Renewal_process> . (16/04/09).

- Wikipedia, the free Encyclopedie, 2009, Independent and identically-distributed random variables, URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_and_identically-distributed_random_variables>. (16/04/09).

Staat vermeld in de tekst maar zelf nog niet gelezen artikels

- Bozer, Y. A., & McGinnis, L. F. (1992). Kitting Versus Line Stocking - A Conceptual-Framework And A Descriptive Model. International Journal Of Production Economics , 28, 1-19.

- Brynzér, H. (1995). Evaluation of kitting systems: implications for kitting system design. Chalmers University of Technology, Göteborg, Departament of Transportation and Logistics.

- Brynzér, H., & Johansson, M. (1995). Design and performance of kitting and order picking systems. International Journal of Production Economics , 41, 115-125.

- Dierdonck, R. V., Vereecke, A., & Chalmet, L. (2007). Operationeel beheer.

- Ding, F.-Y., & Balakrishnan, P. (1990). Kitting in Just-In-Time production. Production and Inventory Management Journal , 31, 25-28.

- Harrison., J. (1973). Assembly-Like Queues. Journal Of Applied Probability , 10, 354-367.

- Johansson, B., & Johansson, M. (1990). High Automated Kitting System for Small Parts - A Case Study from the Volvo Uddevalla Plant., (pp. 75-82).

- Johansson, E., & Johansson, M. (2006). Materials supply systems design in product development projects. International journal of Operations and Production Management , 26, 225-230.

- Johansson, M. (1991). Kitting Systems For Small Size Parts In Manual Assembly Systems. Kitting Systems For Small Size Parts In Manual Assembly Systems , 225-230. Taylor & Francis Ltd.

- Lipper, E., & Sengupta, B. (1986). Assembly-like queues with finite capacity: bounds, asymptotics and aproximations. Queueing Systems: Theory and Applications , 18, 684.

- Medbo, L. (2003). Assembly work execution and materials kit functionality in parallel flow assembly systems. International Journal of Industrial Ergonomics , 31, 263-281.

- Schwind, G. (1992). How Storage Systems Keep Kits moving. Material Handling Engineering , 47, 43-45.

- Toyota, I. (2006). Toyota’s New Material-Handling System Shows TPS’s Flexibility. Lean Management Instituut.

Nog te lezen litteratuur

- Azaron, A., & Kianfar, F. (2005). Multi-objective lead time control in multistage assembly systems. Department of Industrial Engineering, University of Bu-Ali Sina, Hamadan, Iran.

- Bex, G. (2005). Matlab Quickstart.

- Brynzer, H., & Johansson, M. (1995). Design and performance of kitting and order picking systems. International Journal of Production Economics , 41, 115-125.

- Chen, & Wilhelm. (1993). An Evaluation Of Heuristics For Allocating Components To Kits In Small-Lot, Multiechelon Assembly Systems. International Journal Of Production Research , 31, 2835-2856.

- Chen, & Wilhelm. (1997). Kitting in multi-echelon, multi-product assembly systems with parts substitutable . International Journal of Production Research , 35, 2871-2898.

- Christmansson, M., Medbo, L., Hansson, G.-A., Ohlsson, K., Bystrom, J. U., Moller, T., et al. (2002). A case study of a principally new way of materials kitting-an evaluation of time consumption and physical workload. International Journal of Industrial Ergonomics , 30, 49-65.

- Hua, W., & Zhou, C. (2008). Clusters and filling-curve-based storage assignment in a circuit board assembly kitting area. Iie Transactions , 40, 569-585.

- Kosuke, H. K. (2006). A multi-objective lead time control in multi-stage assembly systems using genetic algorithms. European Journal of Operational Research , 180, 292-308.

- Takahashi, M., Osawa, H., & Fujisawa, T. (1998). A stochastic assembly system with resume levels. Asia-Pacific Journal Of Operational Research , 15, 127-146.

- Wilhelm, W. E., & Som, P. (1998). Analysis of a single-stage, single-product, stochastic, MRP-controlled assembly system. European Journal Of Operational Research , 108, 74-93.

- Yang, J. (2005). The complexity of customer order scheduling problems on parallel machines. Computers and Operations Research , 32, 1921-1939.

- Yang, J., & Posner, M. E. (2005). Scheduling Parallel Machines for the Customer Order Problem. Journal of Scheduling , 8, 49-74.

  - Opzet met betrekking tot de onderzoeksmethodologie

Ten eerste moet er nog meer gezocht worden naar werkstukken en artikels die een analytisch model hebben opgesteld voor een kittingproces (in een stochastische omgeving). Meer specifiek moeten we onderzoeken vinden die een variabele met betrekking tot een mogelijke interruptie in de productie in rekening brengen. Het bepalen van de terminologie “productieonderbreking” is ook van belang.

Ten tweede, om nog meer geïnformeerd te zijn over het onderwerp, kunnen we contact opnemen met deskundigen in België zoals Mevrouw Veronique Limère of Prof. Dr. Ir. H. Van Landegehem. Zij hebben onderzoeken gedaan op het domein van kitting processen. Een ander interessant idee is bedrijven zoals Volvo Gent of Ford Genk te bezoeken. Dit zijn bedrijven die een kitting proces toepassen.

Ten derde zullen we dan uit alle verzamelde relevante gegevens een algemeen model opstellen. Wiskundige technieken zullen daarna aangewend worden om de prestatiematen van het model te bepalen. Conclusies zullen daaruit getrokken worden en een antwoord zal gegeven worden op de onderzoeksvraag.

  - Uittekenen van een tijdspad

Tegen september 2009 zou ik graag de programmeertaal Matlab begrijpen en al nagedacht hebben over de variabelen en de beperkingen van het toekomstige kittingmodel.

Tegen oktober 2009 zou ik graag over voldoende informatie beschikken met betrekking tot assemblage wachtlijnmodellen om het geschikte model te bepalen inclusief de variabele productieonderbreking.

Tegen november 2009 de assumpties in het model zouden duidelijk moeten zijn. Het toegepaste model in onze analyse zal dan volledig en correct opgesteld zijn.

Het is de bedoeling om tegen februari 2010 de prestatiematen van het model te berekenen. en nadien te evalueren.

Op basis van het opgestelde model en de berekende prestatiematen zullen we in staat zijn om de algemene prestaties van het model te beoordelen.

Een stochastisch proces wordt in het volgend deel gedefinieerd

Ze hebben in grote lijnen dezelfde kenmerken maar ze zijn samengesteld uit andere componenten of variëren in hun samenstelling.

New Breed Logistics is een Amerikaans bedrijf dat complexe logistieke operaties ontwerpt en bestuurt. Onder andere ondersteunt het bedrijven die een kitting toepassen in hun productieproces.

Zie hernieuwbare processen

Zie definitie Markov-eigenschappen